# 一、通量贡献区（Footprint）分析简介

通量贡献区（Footprint）是指在涡度协方差测量中，观测点上风向的区域，这个区域对观测点的通量或浓度值有显著影响。它能够反映出观测点周围不同下垫面源/汇对通量的贡献权重。通量贡献区的大小受观测高度、空气动力学粗糙度和大气稳定度等因素的影响，通常，观测高度增加、空气动力学粗糙度降低、大气稳定度增加时，通量贡献区会扩大；反之则会缩小。

通量贡献区的评价模型主要有四种：通量解析模型（Analytical Model）、拉格朗日随机扩散模型（Lagrangian Stochastic Simulation）、大涡模拟模型（LES-based Simulation）及总体平均闭合模型（Ensemble-average Closure Model）。这些模型有助于评估通量数据的质量，指导实验设计，结合遥感技术估算区域尺度的总初级生产力，评估城市CO2通量变化，以及评价能量闭合。

解析模型通过运用梯度扩散理论、二维平流扩散方程和相似理论计算通量贡献区，适用于地势平缓的区域，其中较为著名的有FSAM模型、KM模型和Hsieh模型等。

拉格朗日随机模型是用有限个相互独立的粒子运动轨迹来代替气体的扩散过程，通过一个随机扩散微分方程描述一种标量的扩散，主要适用于非均匀地表，其中较为著名的有KL模型。

大涡模拟是通过解纳维-斯托克斯方程及质量守恒方程计算任意源的标量扩散和通量贡献区，主要适用于森林等不均匀区域，但由于计算量大，使其应用中受到一定限制。

# 二、KL模型

KL模型是由Kljun等建立的一个适用于大范围边界层条件下的三维后向拉格朗日模型。（即FFP模型）

## 1.原理参考文章

### （1）1D原理

N. Kljun, P. Calanca, M. W. Rotach, et al. A Simple Parameterisation for Flux Footp rint Predictions.

Boundary-Layer Meteorology. 2004, 1 12 (3): 503-523.

### （2）2D原理

A simple two-dimensional parameterisation for Flux Footprint Prediction (FFP), Geosci. Model Dev., 8, 3695-3713, 2015.

## 2.FFP模型官网

FFP官网：https://footprint.kljun.net/index.php 【包含Online FFP 1D、Online FFP 2D 功能】